如下固件适用于HF-BSL600、HF-BSL600、HF-BSL600-0、HF-BSL630-2、HF-BSL630-1模组型号

固件名说明：

HF-BSL6xx_hilink_V15.2.0.301_1.3.1_1MB_20251124：使用BurnTool串口工具，串口升级固件

HF-BSL6xx_hilink_V15.2.0.301_1.3.1_1MB_20251124_UPGRADE：OTA升级用固件.

-----------------------------------------------------------------------------------------

固件版本：V15.2.0.301_1.3.1

hilink版本：15.1.0.323

更新内容：

1、更改分区表，15_0.311_1.0.7等老版本固件不支持OTA升级到此版本

2、更新hilink版本。

3、解决半模态连接上APP时，未上报设备状态问题。代码逻辑：判断BleRcvCustomData接口接收到"{}"数据时，上报全量状态。

4、更新AT+NDBGL，AT+WSTRIO，AT+WKIOL，AT+HISO，AT_MTYPE,AT+WKIO指令功能，详见操作指南。

-----------------------------------------------------------------------------------------

固件版本：15_0.311_1.0.7

hilink版本：14.2.0.311

更新内容：

1、修改软件调度定时器的提前量为5，解决压力测试1秒控制一次，连续37.X小时后蓝牙广播消失无法回连问题（旧版本如果偶尔控制一次则无此问题）

-----------------------------------------------------------------------------------------

固件版本：15_0.311_1.0.6

hilink版本：14.2.0.311

更新内容：

1、新增AT+WKTRIO指令

查询：AT+WKTRIO

设置：AT+WKTRIO=status

◼ 参数：

◆ status：休眠引脚默认电平状态

（1） 0：休眠引脚默认低电平状态，低电平进入低功耗，高电平退出

（2） 1：休眠引脚默认高电平状态，高电平进入低功耗，低电平退出，默认值

2、修复进入低功耗之后广播消失问题

3、修复AT+CONFIG、AT+SID指令包含换行符时导致程序崩溃问题

4、修复进入低功耗功耗异常问题

5、允许SDK中wakeup、串口等任意功能码映射成其他IO

6、允许SDK中功能引脚客户自定义（映射表中为HFM_NOPIN），所有逻辑需客户自己实现

7、修改AT+WKTRIO指令默认值为1

8、解决AT+SID、AT+CONFIG查询失败问题

-----------------------------------------------------------------------------------------

固件版本：1.0.4

hilink版本：14.2.0.311

更新内容：

1、AT+ADVTYPE指令更新如下

◼ 参数：

◆ type：ble 广播类型

（1） 0：常态广播（默认）

（2） 1：拉取半模态卡片的靠近发现一靠配网/二靠回连广播，持续时间为60s，超时切换为常态广播

（3） 2：蓝牙碰一碰广播

（4） 3：拉取半模态卡片的靠近发现一靠配网广播，持续时间为60s，超时切换为常态广播

◆ time:  设备注册配网前广播开启时长 取值范围60-600s，默认600s，0代表广播常开

2、新增AT+ADVTYPE_V0指令：设置拉取半模态卡片的靠近发现广播

◼ 参数：

◆ type：靠近发现广播类型

（1） 1：拉取半模态卡片的靠近发现一靠配网广播

（2） 2：拉取半模态卡片的靠近发现二靠回连广播

◆ status: 开启/关闭靠近发现广播

（1） 0：关闭靠近发现广播，切换为常态广播

（2） 1：单次开启靠近发现广播，持续时间为60s，超时切换为常态广播

3、解决常态广播回连ios问题

------------------------------------------------------------------------------

版本说明：

V1.0.3（20250427）更新内容：

1、添加AT+ADVTYPE指令

（1）设置/查询BLE配网广播方式,重启设置生效，默认为常态广播

（2）参数：0：常态广播

1：拉取半模态卡片的靠近发现广播

2：蓝牙碰一碰广播

2、修改靠近发现广播时间逻辑

（1）未配网靠近发现广播时间为1分钟，超时切换为常态广播，常态广播持续时间9分钟，超时广播关闭

（2）配网成功切换为二碰回连广播，持续时间为1分钟，超时切换为常态广播

（3）设备注册成功后，重启设备广播切换为靠近发现，持续时间为一分钟，超时切换为常态广播

3、修复AT+SID查询参数时程序崩溃问题

4、增加AT+SID指令设置参数数量为20

5、更新海思sdk到1.0.15版本

6、修复内存泄漏造成H5页面频繁下发指令程序崩溃的问题

7、添加 AT+POWER指令

（1）设置/查询蓝牙广播功率，重启设置生效

（2）参数为BLE广播功率 取值范围0~255 默认248

8、添加状态通知、使用AT+STATE指令可以查询

（1）格式：+STATE=<connect_status><CR>

（2）参数status:包含以下状态

BLE_ADV_IN_PROG : 设备蓝牙广播处于开启状态

BLE_ADV_NOT_START : 设备蓝牙广播处于未开启状态

BLE_CONNECT: 设备蓝牙连接成功

BLE_DISCONNECT：设备蓝牙连接断开

SERVER_CONNECT: 设备连接服务器成功，处于正常工作状态

-----------------------------------------------------------------------------------------

V1.0.1（20250411）更新内容：

1、靠近发现广播常开

2、添加 AT+POWER指令

（1）调靠近发现距离，重启设置生效

（2）无参数时为查询当前设置的参数值

（3）参数为BLE广播功率 取值范围0~255 默认248

3、添加状态通知、使用AT+STATE指令可以查询

（1）格式：+STATE=<connect_status><CR>

（2）connect_status:包含以下状态

BLE_CONNECT:设备蓝牙连接成功

BLE_DISCONNECT：设备蓝牙连接断开

SERVER_CONNECT:设备连接服务器成功，处于正常工作状态

V1.0.0（20250214）：

1、初版